Technická specifikace vybavení lakovny

Lakovací Box

Kompletně automatické zařízení s agregátem Push&Pull s recirkulací min 90% vzduchu ve fázi sušení.

Rozměry vnitřní: min. 6,61 x 3,96 x (V) 2,55 m

Rozměry vnější: min. 6,73 x 4,07 x (V) 3,25 m

Výměna vzduchu: min. 24.000 m3/h

Osvětlení: horní řada světel po min 3 trubicích á 30 W

spodní řada světel po min 2 trubicích á 30 W

Dveře: trojkřídlá vjezdová vrata, servisní dveře z boku kabiny

Hořák: plynový hořák s přímým ohřevem vstupního vzduchu, tepelný výkon min 110/140-246 kW, elektrický příkon max. 0,6 kW

Filtrace: se suchými kapsovými filtry (filtr součást dodávky)

Umístění agregátů: za kabinou

Kovová základna:  standardní nosnost jednoho roštu při uložení na obou podélných stranách min. 480 kg na stopu kola 200 x 200 mm

Nájezdy: Ne – Instalace bez nájezdů

Doplňkové vybavení:

Průmyslový mobilní vysavač							2 Ks

schválení pro třídu prachu L	  na prach s hodnotami MAK > 1 mg/m³

antistatická funkce proti vzniku statického náboje při práci

úložný rám na hadici a naviják kabelu pro větší pořádek a bezpečnost

odsávání u elektrického nářadí s integrovanou spínací automatikou

vhodný na suché i mokré sání

sací hadice Ø 27/32 x 3,5 m - AS/CT s úložným prostorem pro hadici

držák kabelu

Příkon					350 – 1300W

Podtlak					22000 - 24000 Pa

Objemový proud				3800 – 4000l/min

Síťový kabel s gumovou izolací   		délka min. 5m

Výkonové zatížení přístrojové zásuvky	min. 1800 – 2500W

Napájecí napětí 				230V

Excentrická bruska								2 Ks

5 mm zdvih (excentricita)

životnost stroje 				přes 3000 hodiny - průmyslové využití

brusný talíř 				Ø 150 mm (měkký HT - universál), vyměnitelný

příkon					300 – 500W

Počet otáček				min. 4000 – max. 12000 ot/min

Napájecí napětí 				230V

Univerzální leštička Excentrická								1 Ks

spínač s plynulou regulací otáček, předvolba otáček a jejich udržování na konstantní hodnotě, pozvolný rozběh, vysoká zatížitelnost díky dvourychlostní převodovce

leštění různých povrchů: laků, minerálních materiálů, na vodorovné a svislé plochy

přídavná rukojeť

lešticí talíř Ø 150 mm, upínací závit M14

Příkon v rozsahu 					1000 – 1400W

Rozsah řízení otáček 900-2100 min⁻¹

Pojízdný otočný lakýrnický stojan	2 Ks

včetně upínacích háků a spon pro upevnění dveří a kapot apod.

Standardní lakýrnický stojan (koza)	2 Ks

včetně upínacích háků a spon pro upevnění dveří a kapot apod.

Universální ruční hoblík								1 Ks

Rozměry brusného papíru				70 x 396mm

Pistole stříkací

BRP 1,2 RPS– pistole na barvy / laky						3 Ks

Pistole stříkací

## Pistole jet 100 B RP 1,8  - Pistole na plniče					1 Ks

Myčka na stříkací pistole								1 Ks

Myčka je vybavena malým čerpadlem a rozstřikovačem, který odebírá čistou vodu ze zásobníku umístěného na spodní straně myčky a druhým rozstřikovačem pro závěrečné mytí, který je napojen na přívod vody z vodovodu. Pro ruční mytí od ředidlových barev, vhodná pro ruční mytí pistolí a malých dílů od ředidlových barev.

Filtrační jednotka								1Ks

2stupňový filtr pevných částic s regulací tlaku pro montáž vedení (G 1/2 i).

zachycuje částice velikosti 0,01 mikronů.

Odlučovací cyklon zcela odstraňuje olej a vodu ze stlačeného vzduchu.

Kondenzační propouštěcí ventil před vniknutím kondenzátu do obvodu stlačeného vzduchu

Přívod vzduchu: ½ palce, dva výstupní ventily: ¼ palce.

Regulátor tlaku s měrkou - nastavení tlaku.

Infračervená sušička laků						1 Ks

Výkon: 					1000  - 2000 W

Plocha sušení:				 min. 500 x 500 mm

Nastavitelný zářič

Připevnitelná kola

Časovač:				min. v rozsahu 1 - 60 min

Napětí/frekvence				230 V/50 Hz

Teplota sušení				min. v rozsahu. 40-100 ° C

Míchací stojan na barvy

včetně dodávky barev							1 Ks

Foto Spektrometr							1 Ks

Minimálně 3 – 5 senzorů pro přesnější měření

Přenosný s bateriovým napájením

Připojení k PC: USB a WiFi

Váha s PC na barvy						1 Ks

Specifikace PC					min. Win 10, 2GB RAM, HDD 160GB s instalací a zprovoznění SW k váze

Specifikace váha:

Rozsah						min rozsahu 0 – 8000 g

Max. odchylka linearity				g< ± 0,2

Třída vlhkosti					F  nekondenzující

Přípustná okolní teplota během provozu		0 - + 40	°C

Napájení					100 – 240Vac / 50 – 60 Hz / 18V A (max.)

Rozhraní					RS-232C

Lampa pro odhalování vad v laku				1 Ks

Zdroj světla: 				 LED

Intenzita osvětlení:			min  4 000 lux @ 0,5 m.

Pracovní napětí: 			100 - 240 V AC - 50 / 60 Hz. + Baterie

Stupeň krytí:				IP65

Pracovní teplota:			min v rozsahu -10°C až +40°C.

Zpracoval: Mgr. Bc. Michal Šedivka

V Holicích dne 7. 4. 2020